ПРОЕКТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

ТОКАРЯ 2-6 РАЗРЯДОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ 1

Токарь 2-6 разрядов

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

I. Общие сведения

| Производство токарных работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обработка деталей, металлических и неметаллических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения на металлообрабатывающих станках, наладка станков и оборудования

Группа занятий:

| 7223 | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования | 7280 | Рабочие, занятые в других производствах машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности |
| --- | --- | --- | --- |
| 7222 | Слесари-инструментальщики, заточники инструмента, модельщики по металлическим моделям и разметчики по металлу |  |  |
| (код ОКЗ 2) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 28.52 | Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД 3) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 
стандарт (функциональная карта вида профессиональной
деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Токарная обработка деталей по 12 - 14 квалитетам на универсальных токарных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений по 8 - 11 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных простых и средней сложности деталей или выполнения отдельных операций. | 2 | Подготовка токарного станка к работе в соответствии со 2 квалификационным разрядом | А/01.1 | 2 |
|  |  |  | Производство токарных работ в соответствии со 2 квалификационным разрядом | А/02.1 |  |
|  |  |  | Контроль качества изготавливаемых изделий в соответствии со 2 квалификационным разрядом | А/03.1 |  |
| В | Обработка на универсальных токарных станках деталей по 8 - 11 квалитетам и сложных деталей по 12 - 14 квалитетам. Обработка деталей по 7 - 10 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей или выполнения отдельных операций. Токарная обработка тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 мм и длиной до 200 мм. Выполнение токарных работ методом совмещенной плазменно-механической обработки под руководством токаря более высокой квалификации. Управление токарно-центровыми станками с высотой центров 2000 мм и выше, расстоянием между центрами 10000 мм и более. Управление токарно-центровыми станками с высотой центров до 800 мм, имеющими более трех суппортов, под руководством токаря более высокой квалификации. Выполнение необходимых расчетов для получения заданных конусных поверхностей. Управление подъемно - транспортным оборудованием с пола. Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения, установки и складирования. Токарная обработка заготовок из слюды и микалекса. | 3 | Подготовка токарного станка к работе в соответствии с 3 квалификационным разрядом | В/01.1 | 3 |
|  |  |  | Производство токарных работ с 3 квалификационным разрядом | В/02.1 |  |
|  |  |  | Контроль качества изготавливаемых изделий с 3 квалификационным разрядом | В/03.1 |  |
| С | Токарная обработка и доводка сложных деталей по 7 - 10 квалитетам на универсальных токарных станках, а также с применением метода совмещенной плазменно-механической обработки. Токарная обработка длинных валов и винтов с применением подвижного и неподвижного люнетов, глубокое сверление и расточка отверстий пушечными сверлами и другим специальным инструментом. Токарная обработка тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 мм и длиной свыше 200 мм. Установка деталей в различных приспособлениях и на угольнике с точной выверкой в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Наладка станка, плазменной установки и плазмотрона на совмещенную работу. Токарная обработка деталей, требующих точного соблюдения размеров между центрами эксцентрично расположенных отверстий или мест обточки. Управление токарно-центровыми станками с высотой центров свыше 800 мм, имеющих более трех суппортов. | 3 | Подготовка токарного станка к работе в соответствии с 4 квалификационным разрядом | С/01.1 | 3 |
|  |  |  | Производство токарных работ с 4 квалификационным разрядом | С/02.1 |  |
|  |  |  | Контроль качества изготавливаемых изделий с 4 квалификационным разрядом | С/03.1 |  |
| D | Токарная обработка и доводка сложных деталей и инструментов с большим числом переходов по 6 - 7 квалитетам, требующих перестановок и комбинированного крепления при помощи различных приспособлений и точной выверки в нескольких плоскостях. Обтачивание наружных и внутренних фасонных поверхностей и поверхностей, сопряженных с криволинейными цилиндрическими поверхностями, с труднодоступными для обработки и измерений местами. Токарная обработка сложных крупногабаритных деталей и узлов на универсальном оборудовании. Токарная обработка деталей и инструмента из труднообрабатываемых высоколегированных и жаропрочных материалов методом совмещенной плазменно-механической обработки. | 4 | Подготовка токарного станка к работе в соответствии с 5 квалификационным разрядом | D/01.1 | 4 |
|  |  |  | Производство токарных работ в соответствии с 5 квалификационным разрядом | D/02.1 |  |
|  |  |  | Контроль качества изготавливаемых изделий в соответствии с 5 квалификационным разрядом | D/03.1 |  |
| E | Токарная обработка и доводка на универсальных токарных станках сложных экспериментальных и дорогостоящих деталей и инструмента по 1 - 5 квалитетам с большим числом переходов и установок, с труднодоступными для обработки и измерений местами, требующих при установке комбинированного крепления и высокоточной выверки в различных плоскостях. Доводка и полирование по 5 квалитету сложного специального инструмента различной конфигурации с несколькими сопрягающимися поверхностями. Токарная обработка сложных крупногабаритных деталей, узлов и тонкостенных длинных деталей, подверженных деформации, на универсальных и уникальных токарных станках. Токарная обработка деталей и инструмента из труднообрабатываемых, высоколегированных жаропрочных материалов методом совмещенной плазменно-механической обработки. | 5 | Подготовка токарного станка к работе в соответствии с 6 квалификационным разрядом | E/01.1 | 5 |
|  |  |  | Производство токарных работ в соответствии с 6 квалификационным разрядом | E/02.1 |  |
|  |  |  | Контроль качества изготавливаемых изделий в соответствии с 6 квалификационным разрядом | E/03.1 |  |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Токарная обработка деталей по 12 - 14 квалитетам на универсальных токарных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений по 8 - 11 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных простых и средней сложности деталей или выполнения отдельных операций. | Код | А | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Токарь 2 разряда Станочник на металлообрабатывающих станках Наладчик станков и оборудования |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная подготовка |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 10 месяцев при обучении на рабочем месте Начальное профессиональное образование |
| Особые условия допуска к работе | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ 2 | 7223 | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |
|  | 7222 | Слесари-инструментальщики, заточники инструмента, модельщики по металлическим моделям и разметчики по металлу |
|  | 7280 | Рабочие, занятые в других производствах машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности |
| ЕТКС 4 или ЕКС 5 |  | Токарь 2 разряда |
| ОКСО 6, ОКНПО 7 или ОКСВНК 8 | 1201001 | Технология машиностроения |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка токарного станка к работе в соответствии со 2 квалификационным разрядом | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка токарного станка к работе |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Проверять исправность и работоспособность токарного станка |
|  | Проверять наличие приспособлений, измерительного, режущего, нарезного, шлифовального и прочего инструмента |
|  | Производить заточку резцов и сверл |
|  | Подготовить нужные заготовки деталей, изделий |
|  | Применять наиболее распространенные универсальные и специальные приспособления |
| Необходимые знания | Углы, правила заточки и установки резцов и сверл |
|  | Устройство и принцип работы однотипных токарных станков |
|  | Инструкцию по ежедневному техническому обслуживанию токарного станка, приспособлений |
| Другие характеристики |  |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Производство токарных работ в соответствии со 2 квалификационным разрядом | Код | A¦02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Производство токарных работ |
| --- | --- |
|  | Обрабатывать детали по 12-14 квалитетам на универсальных токарных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений |
|  | Обрабатывать детали по 8-11 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных простых и средней сложности деталей или выполнения отдельных операций |
|  | Нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную резьбу метчиком или плашкой |
|  | Управлять станками (токарно-центровыми) с высотой центров 650-2000 мм |
|  | Оказывать помощь при установке и снятии деталей, при промерах под руководством токаря более высокой квалификации |
| Необходимые знания | Назначение и правила применения режущего инструмента |
|  | Назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей |
|  | Технологию производства токарных работ с учётом особенностей используемого инструмента, приспособлений, обрабатываемого материала заготовок деталей, изделий |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимого для производства работ |
| Другие характеристики |  |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества изготавливаемых изделий в соответствии со 2 квалификационным разрядом | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль качества изготавливаемых изделий |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Контролировать качество произведенных работ с помощью контрольно-измерительных приборов |
|  | Обеспечивать соблюдение технологических процессов токарных работ |
| Необходимые знания | Устройство контрольно-измерительных инструментов |
|  | Причины возникновения дефектов деталей, изделий, приемы и способы их недопущения |
|  | Систему допусков и посадок |
|  | Квалитеты и параметры шероховатости |
| Другие характеристики |  |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка на универсальных токарных станках деталей по 8 - 11 квалитетам и сложных деталей по 12 - 14 квалитетам. Обработка деталей по 7 - 10 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей или выполнения отдельных операций. Токарная обработка тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 мм и длиной до 200 мм. Выполнение токарных работ методом совмещенной плазменно-механической обработки под руководством токаря более высокой квалификации. Управление токарно-центровыми станками с высотой центров 2000 мм и выше, расстоянием между центрами 10000 мм и более. Управление токарно-центровыми станками с высотой центров до 800 мм, имеющими более трех суппортов, под руководством токаря более высокой квалификации. Выполнение необходимых расчетов для получения заданных конусных поверхностей. Управление подъемно - транспортным оборудованием с пола. Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения, установки и складирования. Токарная обработка заготовок из слюды и микалекса. | Код | В | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Токарь 3 разряда Станочник на металлообрабатывающих станках Наладчик станков и оборудования |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная подготовка |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Работа по 2 разряду не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ 2 | 7223 | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |
|  | 7222 | Слесари-инструментальщики, заточники инструмента, модельщики по металлическим моделям и разметчики по металлу |
|  | 7280 | Рабочие, занятые в других производствах машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности |
| ЕТКС 4 или ЕКС 5 |  | Токарь 3 разряда |
| ОКСО 6, ОКНПО 7 или ОКСВНК 8 | 1201001 | Технология машиностроения |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка токарного станка к работе в соответствии с 3 квалификационным разрядом | Код | В¦01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка токарного станка к работе |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Проверять исправность и работоспособность токарного станка |
|  | Проверять наличие приспособлений, измерительного, режущего, нарезного, шлифовального и прочего инструмента |
|  | Производить заточку резцов и сверл |
| Необходимые знания | Устройство, правила подналадки и проверки на точность универсальных токарных станков |
|  | Инструкцию по ежедневному техническому обслуживанию токарного станка, приспособлений |
|  | Углы, правила заточки и установки резцов и сверл |
|  | Геометрию и правила заточки режущего инструмента, изготовленного из инструментальных сталей или с пластиной из твердых сплавов |
|  | Устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений |
| Другие характеристики |  |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Производство токарных работ в соответствии с 3 квалификационным разрядом | Код | В/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Производство токарных работ |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Обеспечивать соблюдение технологических процессов токарных работ |
|  | Обрабатывать на универсальных токарных станках детали по 8-11 квалитетам и сложные детали по 12-14 квалитетам |
|  | Обрабатывать детали по 7-10 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей или выполнения отдельных операций |
|  | Обрабатывать тонкостенные детали с толщиной стенки до 1 мм и длиной до 200 мм |
|  | Выполнять токарные работы методом совмещенной плазменно-механической обработки под руководством токаря более высокой квалификации |
|  | Нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямоугольную и трапецеидальную резьбу резцом |
|  | Нарезать резьбу вихревыми головками |
|  | Управлять токарно-центровыми станками с высотой центров в 2000 мм и выше, расстоянием между центрами 10 000 мм и более |
|  | Управлять токарно-центровыми станками с высотой центров до 800 мм, имеющими более трех суппортов, под руководством токаря более высокой квалификации |
|  | Выполнять необходимые расчёты для получения заданных конусных поверхностей |
|  | Управлять подъёмно-транспортным оборудованием с пола |
|  | Строповать и увязывать грузы для подъёма, перемещения, установки и складирования |
|  | Обрабатывать заготовки из слюды и микалекса |
| Необходимые знания | Назначение и правила применения режущего инструмента |
|  | Правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми совместно с токарем более высокой квалификации |
|  | Назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей |
|  | Технологию производства токарных работ с учётом особенностей используемого инструмента, приспособлений, обрабатываемого материала заготовок деталей, изделий |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимого для производства работ |
|  | Основные свойства обрабатываемых материалов |
|  | Устройство и условия применения плазмотрона; |
| Другие характеристики |  |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества изготавливаемых изделий в соответствии с 3 квалификационным разрядом | Код | В/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль качества изготавливаемых изделий |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Контролировать качество произведенных работ с помощью контрольно-измерительных приборов |
|  | Обеспечивать соблюдение технологических процессов токарных работ |
| Необходимые знания | Устройство контрольно-измерительных инструментов и приборов |
|  | Причины возникновения дефектов деталей, изделий, приемы и способы их недопущения |
|  | Систему допусков и посадок |
|  | Квалитеты и параметры шероховатости |
| Другие характеристики |  |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Токарная обработка и доводка сложных деталей по 7 - 10 квалитетам на универсальных токарных станках, а также с применением метода совмещенной плазменно-механической обработки. Токарная обработка длинных валов и винтов с применением подвижного и неподвижного люнетов, глубокое сверление и расточка отверстий пушечными сверлами и другим специальным инструментом. Токарная обработка тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 мм и длиной свыше 200 мм. Установка деталей в различных приспособлениях и на угольнике с точной выверкой в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Наладка станка, плазменной установки и плазмотрона на совмещенную работу. Токарная обработка деталей, требующих точного соблюдения размеров между центрами эксцентрично расположенных отверстий или мест обточки. Управление токарно-центровыми станками с высотой центров свыше 800 мм, имеющих более трех суппортов. | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Токарь 4 разряда Станочник на металлообрабатывающих станках Наладчик станков и оборудования |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная подготовка |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Работа по 3 разряду не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ 2 | 7223 | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |
|  | 7222 | Слесари-инструментальщики, заточники инструмента, модельщики по металлическим моделям и разметчики по металлу |
|  | 7280 | Рабочие, занятые в других производствах машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности |
| ЕТКС 4 или ЕКС 5 |  | Токарь 4 разряда |
| ОКСО 6, ОКНПО 7 или ОКСВНК 8 | 1201001 | Технология машиностроения |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка токарного станка к работе в соответствии с 4 квалификационным разрядом | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка токарного станка к работе |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Проверять исправность, работоспособность и точность токарного станка |
|  | Проверять наличие и подбор универсальных и специальных приспособлений, измерительного, режущего, нарезного, шлифовального и прочего инструмента |
|  | Производить заточку резцов и сверл |
|  | Налаживать станок, плазменную установку и плазмотрон на совмещенную работу |
| Необходимые знания | Устройство и кинематические схемы токарных станков различных типов, правила проверки их на точность |
|  | Устройств, конструктивные особенности и правила применения универсальных и специальных приспособлений |
|  | Геометрию, правила термообработки, заточки доводки и установки режущего инструмента, в том числе изготовленного из инструментальных сталей или с пластиной из твердых сплавов |
|  | Инструкцию по ежедневному техническому обслуживанию токарного станка, приспособлений, приборов, устройств, применяемых при производстве токарных работ |
|  | Правила управления крупногабаритными станками |
|  | Основы электротехники и правила обеспечения безопасной работы плазменной установки, вытяжной вентиляции и системы охлаждения; принципиальную схему установки плазменного подогрева и способы наладки плазмотрона. |
| Другие характеристики |  |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Производство токарных работ в соответствии с 4 квалификационным разрядом | Код | С/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Производство токарных работ |
| --- | --- |
|  | Обрабатывать и доводить сложные детали по 7-10 квалитетам на универсальных токарных станках, а также с применением метода совмещенной плазменно-механической обработки, включать и выключать плазменную установку |
|  | Обрабатывать длинные валы и винты с применением подвижного и неподвижного люнетов, выполнять глубокое сверление и растачивание отверстий пушечными сверлами и другим специальным инструментом |
|  | Обрабатывать тонкостенные детали с толщиной стенки до 1 мм и длиной свыше 200 мм |
|  | Нарезать наружную и внутреннюю двухзаходную треугольную, прямоугольную, полукруглую, пилообразную и трапецеидальную резьбу |
|  | Устанавливать детали в различных приспособлениях и на угольнике с точной выверкой в горизонтальной и вертикальной плоскостях |
|  | Обрабатывать детали, требующие точного соблюдения размеров между центрами эксцентрично расположенных отверстий или мест обточки |
|  | Обрабатывать детали из графитовых изделий для производства твердых сплавов |
|  | Обрабатывать новые и перетачивать выработанные прокатные валки с калиброванием простых и средней сложности профилей |
|  | Обдирать и отделывать шейки валов |
|  | Управлять токарно-центровыми станками с высотой центров свыше 800 мм, имеющими более трех суппортов |
|  | Разрабатывать эскизы для изготовления специальной оснастки, инструмента |
| Необходимые знания | Назначение и правила применения режущего инструмента |
|  | Основные принципы калибрования профилей простых и средней сложности |
|  | Правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка |
|  | Назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей |
|  | Технологию производства токарных работ с учётом особенностей используемого инструмента, приспособлений, обрабатываемого материала заготовок деталей, изделий |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимого для производства работ |
|  | Основные свойства обрабатываемых материалов |
|  | Назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей |
| Другие характеристики |  |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества изготавливаемых изделий в соответствии с 4 квалификационным разрядом | Код | С/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль качества изготавливаемых изделий |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Контролировать качество произведенных работ с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов |
|  | Обеспечивать соблюдение технологических процессов токарных работ |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип действия контрольно-измерительных инструментов и приборов |
|  | Причины возникновения дефектов деталей, изделий, приемы и способы их недопущения |
|  | Систему допусков и посадок |
|  | Квалитеты и параметры шероховатости |
| Другие характеристики |  |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Токарная обработка и доводка сложных деталей и инструментов с большим числом переходов по 6 - 7 квалитетам, требующих перестановок и комбинированного крепления при помощи различных приспособлений и точной выверки в нескольких плоскостях. Обтачивание наружных и внутренних фасонных поверхностей и поверхностей, сопряженных с криволинейными цилиндрическими поверхностями, с труднодоступными для обработки и измерений местами. Токарная обработка сложных крупногабаритных деталей и узлов на универсальном оборудовании. Токарная обработка деталей и инструмента из труднообрабатываемых высоколегированных и жаропрочных материалов методом совмещенной плазменно-механической обработки. | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Токарь 5 разряда Станочник на металлообрабатывающих станках Наладчик станков и оборудования |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная подготовка |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Работа по 4 разряду не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ 2 | 7223 | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |
|  | 7222 | Слесари-инструментальщики, заточники инструмента, модельщики по металлическим моделям и разметчики по металлу |
|  | 7280 | Рабочие, занятые в других производствах машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности |
| ЕТКС 4 или ЕКС 5 |  | Токарь 5 разряда |
| ОКСО 6, ОКНПО 7 или ОКСВНК 8 | 1201001 | Технология машиностроения |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка токарного станка к работе в соответствии с 5 квалификационным разрядом | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка токарного станка к работе |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Проверять исправность, работоспособность и точность токарного станка |
|  | Проверять наличие и подбор универсальных и специальных приспособлений, измерительного, режущего, нарезного, шлифовального и прочего инструмента |
|  | Производить заточку резцов и сверл |
| Необходимые знания | Устройство и кинематические схемы токарных станков различных типов, правила проверки их на точность |
|  | Инструкцию по ежедневному техническому обслуживанию токарного станка, приспособлений, приборов, устройств, применяемых при производстве токарных работ |
|  | Правила управления крупногабаритными станками |
|  | Устройств, конструктивные особенности и правила применения универсальных и специальных приспособлений |
|  | Углы, правила заточки и установки резцов и сверл |
|  | Геометрию и правила заточки режущего инструмента, изготовленного из инструментальных сталей или с пластиной из твердых сплавов |
|  | Технические характеристики и особенности эксплуатации установки плазменного подогрева; способы установки и выверки деталей |
| Другие характеристики |  |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Производство токарных работ в соответствии с 5 квалификационным разрядом | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Производство токарных работ |
| --- | --- |
|  | Обрабатывать и доводить сложные детали и инструменты с большим числом переходов по 6-7 квалитетам, требующие перестановок и комбинированного крепления при помощи различных приспособлений и точной выверки в нескольких плоскостях |
|  | Обтачивать наружные и внутренние фасонные поверхности и поверхности, сопряженные с криволинейными цилиндрическими поверхностями, с труднодоступными для обработки и измерений местами |
|  | Обрабатывать длинные валы и винты с применением нескольких люнетов |
|  | Нарезать и накатывать многозаходные резьбы различного профиля и шага |
|  | Окончательно нарезать червяки по 8-9 степеням точности |
|  | Выполнять операции по доводке инструмента, имеющего несколько сопрягающихся поверхностей |
|  | Обрабатывать сложные крупногабаритные детали и узлы на универсальном оборудовании |
|  | Обрабатывать новые и перетачивать выработанные прокатные валки с калибровкой сложного профиля, в том числе выполнять указанные работы по обработке деталей и инструмента из трудно обрабатываемы высоколегированных и жаропрочных материалов методом совмещенной плазменно-механической обработки |
|  | Разрабатывать эскизы для изготовления специальной оснастки, инструмента |
|  | Вносить и реализовывать предложения по изменению конструкции изготавливаемой оснастки, по изменению чертежей |
| Необходимые знания | Назначение и правила применения режущего инструмента |
|  | Способы установки и выверки деталей |
|  | Назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей |
|  | Технологию производства токарных работ с учётом особенностей используемого инструмента, приспособлений, обрабатываемого материала заготовок деталей, изделий |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимого для производства работ |
|  | Основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы |
|  | Основные свойства обрабатываемых материалов |
|  | Основные принципы калибровки сложных профилей |
|  | Технические характеристики и особенности эксплуатации установки плазменного подогрева |
|  | Правила определения режима резания по справочнику и паспорту станка |
| Другие характеристики |  |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества изготавливаемых изделий в соответствии с 5 квалификационным разрядом | Код | D¦03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль качества изготавливаемых изделий |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Контролировать качество выполняемых токарных работ с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов |
|  | Обеспечивать соблюдение технологических процессов токарных работ |
|  | Проведение контрольных измерений сложных профилей и конфигураций |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип действия контрольно-измерительных инструментов и приборов |
|  | Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов и приборов |
|  | Причины возникновения дефектов деталей, изделий, приемы и способы их недопущения |
|  | Систему допусков и посадок |
|  | Квалитеты и параметры шероховатости |
| Другие характеристики |  |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Токарная обработка и доводка на универсальных токарных станках сложных экспериментальных и дорогостоящих деталей и инструмента по 1 - 5 квалитетам с большим числом переходов и установок, с труднодоступными для обработки и измерений местами, требующих при установке комбинированного крепления и высокоточной выверки в различных плоскостях. Доводка и полирование по 5 квалитету сложного специального инструмента различной конфигурации с несколькими сопрягающимися поверхностями. Токарная обработка сложных крупногабаритных деталей, узлов и тонкостенных длинных деталей, подверженных деформации, на универсальных и уникальных токарных станках. Токарная обработка деталей и инструмента из труднообрабатываемых, высоколегированных жаропрочных материалов методом совмещенной плазменно-механической обработки. | Код | Е | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Токарь 6 разряда Станочник на металлообрабатывающих станках Наладчик станков и оборудования |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная подготовка |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Работа по 5 разряду не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ 2 | 7223 | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |
|  | 7222 | Слесари-инструментальщики, заточники инструмента, модельщики по металлическим моделям и разметчики по металлу |
|  | 7280 | Рабочие, занятые в других производствах машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности |
| ЕТКС 4 или ЕКС 5 |  | Токарь 6 разряда |
| ОКСО 6, ОКНПО 7 или ОКСВНК 8 | 1201001 | Технология машиностроения |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка токарного станка к работе в соответствии с 6 квалификационным разрядом | Код | Е¦01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка токарного станка к работе |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Проверять исправность, работоспособность и точность токарного станка |
|  | Проверять наличие и подбор универсальных и специальных приспособлений, измерительный, режущий, нарезной, шлифовальный и прочий инструмент |
|  | Производить заточку резцов и сверл |
| Необходимые знания | Устройство и кинематические схемы токарных станков различных типов, правила проверки их на точность |
|  | Инструкцию по ежедневному техническому обслуживанию токарного станка, приспособлений, приборов, устройств, применяемых при производстве токарных работ |
|  | Правила управления крупногабаритными станками |
|  | Конструктивные особенности и правила проверки на точность токарных станков различной конструкции, универсальных и специальных приспособлений |
|  | Устройство, геометрию и правила термообработки, заточки и доводки всех видов режущего инструмента |
|  | Технические характеристики, особенности эксплуатации и принципиальную схему установки плазменного подогрева |
|  | Основы электротехники и правила обеспечения безопасной работы плазменной установки, вытяжной вентиляции и системы охлаждения |
| Другие характеристики |  |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Производство токарных работ в соответствии с 6 квалификационным разрядом | Код | Е¦02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Производство токарных работ |
| --- | --- |
|  | Обрабатывать и доводить на универсальных станках сложные экспериментальные и дорогостоящие детали и инструмент по 1-5 квалитетам с большим числом переходов и установок, с труднодоступными для обработки и измерений местами, требующими при установке комбинированного крепления и высокоточной выверки в различных плоскостях |
|  | Доводить и полировать по 5 квалитету сложный специальный инструмент различной конфигурации с несколькими сопрягающимися поверхностями |
|  | Нарезать многозаходные резьбы сложного профиля любого модуля и шага |
|  | Окончательно нарезать профиль червяков по 6-7 степеням точности |
|  | Обрабатывать сложные крупногабаритные детали, узлы и тонкостенные длинные детали, подверженные деформации, на универсальных и уникальных токарных станках |
|  | Обрабатывать новые и перетачивать выработанные прокатные валки с калибровкой сложных профилей, в том числе выполнять указанные работы по обработке деталей и инструмента из трудно обрабатываемых, высоколегированных жаропрочных материалов методом совмещенной плазменно-механической обработки |
|  | Разрабатывать эскизы для изготовления специальной оснастки, инструмента |
| Необходимые знания | Устройство и работу различных универсальных токарных станков |
|  | Способы установки, крепления и выверки сложных деталей и методы определения технологической последовательности обработки |
|  | Способы достижения установленной точности и чистоты обработки |
|  | Требования, предъявляемые к плазменно-механической обработке, и условия применения при этом методе специальных приспособлений |
|  | Основные принципы калибрования сложных профилей |
|  | Правила определения наивыгоднейших режимов резания по справочникам и паспорту станка |
|  | Расчеты, связанные с выполнением сложных токарных работ |
|  | Основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы |
|  | Основные свойства обрабатываемых материалов |
|  | Назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей |
| Другие характеристики |  |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества изготавливаемых изделий в соответствии с 6 квалификационным разрядом | Код | Е¦03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль качества изготавливаемых изделий |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Контролировать качество выполняемых токарных работ с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов |
|  | Проведение контрольных измерений сложных профилей и конфигураций |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип действия контрольно-измерительных инструментов и приборов |
|  | Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов и приборов |
|  | Причины возникновения дефектов деталей, изделий, приемы и способы их недопущения |
|  | Систему допусков и посадок |
|  | Квалитеты и параметры шероховатости |
| Другие характеристики |  |

IV. Сведения об организациях – разработчиках
профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |
|  | Зав. кафедрой технического сервиса и технологии машиностроения, проф. Астанин В.К. |  |  |
|  | (должность и Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1 Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (пункт 6 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 “О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов”).

2 Общероссийский классификатор занятий.

3 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

4 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

5 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

6 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

7 Общероссийский классификатор начального профессионального образования.

8 Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.

4 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

5 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

6 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

7 Общероссийский классификатор начального профессионального образования.

8 Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.

4 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

5 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

6 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

7 Общероссийский классификатор начального профессионального образования.

8 Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.

4 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

5 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

6 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

7 Общероссийский классификатор начального профессионального образования.

8 Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.

4 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

5 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

6 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

7 Общероссийский классификатор начального профессионального образования.

8 Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.